Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett

Sist revidert dato: 07.07.2015 – Revisjon: 3

- Innledning

Dette dokumentet setter krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett. Med VA-ledningsnett menes vann og avløpsledninger med tilhørende installasjoner, jfr. kapittel 4.4. Eventuelle krav til rørinspeksjon, tetthetsprøving og desinfisering er ikke omfattet av dette dokumentet, men krav til navngiving av filer er likt.

Personell som skal utføre innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett må ha inngående kjennskap til dette dokumentet. Utfører er ansvarlig for at nødvendig opplæring gis.

- Innhold

1.	Innledning	1

2.	Innhold	1

3.	Dokumentrevisjon	2

4.	Innmåling	3

4.1.	Nummerering	3

4.2.	Beskrivelse av nummerering	3

4.3.	Ledninger	3

4.4.	Installasjoner	5

4.5.	Temakoder	7

4.6.	Koordinatsystem og krav til nøyaktighet	7

4.7.	Filformat	8

5.	Oversiktskart	8

6.	Kumkort	9

7.	Digitale bilder	9

8.	Kontrollskjema	9

9.	Vedlegg	10

Vedlegg A: egenskaper som skal brukes på ledning i Kristiansand 2015	10

Vedlegg B: Mal for kumkort	35

Vedlegg C: Symbol for utstyr i kum	36

Vedlegg D: Eksempel på utfylt kumkort vannkum	37

Vedlegg E: Eksempel på utfylt kumkort avløpskum	38

Vedlegg F: Kontrollskjema for innmåling og dokumentasjon	39

- Dokumentrevisjon

| Revisjon | Kommentar tillegg/endring | Dato |
| --- | --- | --- |
| 1 | Presiseringer | 13.03.2008 |
| 2 | Innføring av nytt høydegrunnlag | 12.12.2012 |
| 3 | Stor omarbeidelse / helt nytt dokument | 07.07.2015 |

- Innmåling

VA-ledninger med tilhørende installasjoner (jfr. kapittel 4.4) skal koordinatfestes med X,Y og Z. I dette kapittelet er det beskrevet detaljert hva som skal måles, hvordan dette skal utføres, samt hvordan innmålingsdataene skal overleveres. Beskrivelsen er laget med tanke på at innmålingsdataene skal kunne importeres i oppdragsgivers nettinformasjonssystem (Gemini VA).

  - Nummerering

Alle installasjoner nummereres i henhold til prosjektets tegningsgrunnlag, og beholder sin ID gjennom hele prosjektet. I prosjekter som er uten nummererte installasjoner, må nummereringen avklares med ledningskartverket før oppstart.
Samme ID skal brukes gjennomgående på alle objekter gjennom hele prosjektet, og som filnavn på alle filer fra innmåling via kumskisser, kumfoto, tetthetsprøving og kontrollerklæringer.

  - Beskrivelse av nummerering

- PlanID = Navn på plan (eks.: Lauvåsen)
InstallasjonsID (referert til som ID) = Kumnummer fra plan (eks.: K01)
SID = system ID fra Gemini VA, skal brukes dersom oppgitt.

  - Ledninger

    - Innmåling av ledningstrasé

En ledningstrasé beskriver den mest mulig geografisk riktige posisjonen for en framføring av ledningen. Alle ledninger skal fremstå som egne linjeobjekt i innmålingsdataene. Linjeobjektene skal være sammenhengende fra et installasjonspunkt til neste installasjonspunkt.

Det skal alltid måles i senter av ledning. Der ledningstraseen svinger skal det ikke være større avvik en 0,15 meter fra senter ledning til rett linje mellom de to målte punktene. Langs en ledning skal det måles minimum hver 18 meter.

Figuren viser maks avstand mellom to innmålte punkter.

I de tilfellene det ligger vann og avløp inne i en kanal, kulvert eller tunnel, skal både kulvert, kanal eller tunnel og vann og avløpsledninger måles inn og kodes som de objektene de er.

    - Selvfallsledninger

Selvfallsledninger skal alltid registreres i fallretning, slik at retningen på linjeobjektet stemmer med fallretning på ledningen.

    - Knekkpunkter

Ledninger skal måles i alle knekkpunkter, dvs. alle vertikale/horisontale bend og knekk i skjøter. Ledninger som er lagt i kurve skal måles minst hver 5 meter. Husk at forankring skal dokumenteres med bilder.

    - Overganger

Alle overganger utenfor kum skal måles, for eksempel overgang fra en dimensjon til en annen, eller overgang fra et materiale til et annet.

    - Høyde

Høyde måles som utvendig topp rør for trykkledninger (vannledninger, pumpeledninger og dykkerledninger). For selvfallsledninger måles høyde som innvendig bunn rør. Se figur 1.

X,Y,Z

X,Y,Z

Trykkledning	  Selvfallsledning

Måling av ledningshøyde.

  - Installasjoner

    - Installasjonstyper

Alle installasjoner skal fremstå som punktobjekt i innmålingsdataene. Følgende installasjoner skal måles:

    - Kum

    - Overløp

    - Sluk/rist

    - Sand-, Steinfangskum

    - Septikktank

    - Bekkeinntak

    - Hydrant

    - Bakkekran (ventil)

    - Basseng

    - Pumpestasjon/pumpekum

    - Renseanlegg

    - Reduksjonskum

    - Utslipp

    - Olje-, fett- og slamutskiller

    - Inntak (av råvann)

    - Forgrening (utenfor kum)

    - Anboring

    - Hydrofor

    - Sirkulæreinstallasjoner med lokk

Alle installasjoner med lokk skal måles med X, Y og Z i senter topp lokk, og senter bunn kum. Ved flere lokk gis «hovedlokket» ID til objektet, og resten av lokkene gis ID til objektet med et løpenummer på formen_l1 osv. Id på senter bunn er Id til objektet med et løpenummer _Bunn 
Figuren viser innmåling av en typisk avløpskum og en typisk vannkum.

    - Ikke sirkulæreinstallasjoner med lokk

Alle installasjoner med lokk skal måles med X, Y og Z i senter topp lokk, og bunn kum (trenger ikke være senter kum). Ved flere lokk gis «hovedlokket» ID til objektet, og resten av lokkene gis ID til objektet med et løpenummer på formen_l1 osv. Id på bunn er Id til objektet med et løpenummer _Bunn 
I tillegg måles alle hjørner de gis Id til objektet med et løpenummer på formen _Hj1, _Hj2 osv.

Høyder på rør måles i kumveggen som for sirkulære kummer..

    - Installasjoner uten lokk, dvs. inntak, utslipp, forgrening, anboring og bakkekran, skal måles med X, Y og Z bunn innvendig rør for selvfall, og utvendig topp rør for trykkledninger. Ved forgrening/anboring der det ikke er mer enn «en dimensjon» i forskjell på rørene, eller hvor dimensjonen på hovedledningen maks 200 mm er det nok og bare måle på hovedledningen. Der forskjellene er større må også punktet der ledningene møtes måles.

Forgrening / selvfall		         Anboring / trykk

  - Temakoder

Alle ledninger og installasjoner skal angis med temakoder i innmålingsdataene etter kodeverket i vedlegg A: egenskaper som skal brukes på ledning i Kristiansand 2014.

Uavhengig av filformat skal temakodene i SOSI-standarden benyttes.

  - Koordinatsystem og krav til nøyaktighet

X og Y koordinat skal angis i UTMEUREF89 Sone 32 med nøyaktighet på +/- 0,15 meter.

Alle høyder skal angis som meter over havet med nøyaktighet på +/- 0,05 meter. Her skal høydedatum være NN2000.
href2010c_NN2000.bin eller nyere skal brukes.

Innmålingen skal foregå med totalstasjon, GPS eller annet utstyr som gir tilsvarende nøyaktighet. Det må av dokumentasjonen fremgå hvem som har utført innmålingen, hvilket utstyr som har vært benyttet, samt hvilken href som er benyttet.

  - Filformat

Innmålingsdataene skal leveres digitalt på et av følgende filformat:

- SOSI (*.sos)

- Shape (*.shp)

- Kof (*.kof)

- Gemini (*.gmi - *.efi - *.xfi)

- KfiCfi (*.kfi - *.cfi)

- Quadri (*.gdd)

Merk at enkelte av filformatene (f.eks. shape) består av flere filer. Alle disse filene må følge med.
Innmåler er ansvarlig for at valgt filform inneholder alle attributter som kreves i vedlegg A: egenskaper som skal brukes på ledning i Kristiansand 2014

- Oversiktskart

Det skal leveres et oversiktskart som viser alle innmålingsdata. Oversiktskartet skal inneholde innmålte punktobjekter, innmålte linjeobjekter, samt nummerering. Andre kartdata er ikke nødvendig. Oversiktskartet kan leveres som PDF/Bilde men helst i DXF format.

- Kumkort

Det skal utarbeides og leveres digitale kumkort for følgende installasjoner:

- Kum

- Overløp

- Sand-, Steinfangskummer

- Bekkeinntak

- Pumpestasjon/pumpekum

- Hydrant

- Olje-, fett- og slamutskiller

Mal for kumkort (vedlegg B) skal benyttes. Denne malen kan fås i digital versjon av oppdragsgiver. Kumkortene kan tegnes manuelt og skannes.

Kumkort skal leveres splittet i ei fil pr objekt, da denne dokumentasjonen benyttes som vedlegg i våre systemer. Filene skal navngis med ID_Kumskiss på xls, doc eller pdf format.

Alle felt skal fylles ut der det er mulig. Kumkortet skal vise retning og plassering av alle ledninger inn og ut av kummen. Hver ledning skal nummereres i skissen og beskrives nærmere nederst i skjemaet med material, dimensjon, osv. Løp i kummen som ikke er i bruk skal tegnes og merkes ”Ikke i bruk”.

I tillegg skal plassering av utstyr fremgå. Utstyr skal tegnes med symboler i henhold til vedlegg C og nummereres. Hvert utstyr skal beskrives nærmere nederst i skjemaet.

Ved beskrivelse av kum, ledninger og utstyr, skal kodene i vedlegg A: egenskaper som skal brukes på ledning i Kristiansand 2014 brukes. Se ellers eksempel på ferdig utfylt kumkort for en vannkum og en avløpskum (vedlegg D og E).

- Digitale bilder

VA-ledningsnettet skal fotograferes med digitalt kamera. Bildene skal tas i luftperspektiv og være orientert mot nord, dvs. at opp på bildet peker mot nord. Alle installasjoner nevnt i kapittel 4.4 skal fotograferes. I tillegg skal bend med forankring fotograferes.

Bildene skal leveres digitalt på vanlige bildeformat som jpg / tif. 
Filene for installasjonene skal navngis med ID_Kumfoto.

Filene med bilder av bend med forankringer skal navngis på denne måten:

Fra-ID-mot-ID-xx.x(avstand i meter med en desimal).
Dersom det er flere bilder pr kum / bend gis disse ID_L1–ID_L2 osv.

- Kontrollskjema

Utfører skal fylle ut kontrollskjema (vedlegg F) som en kontroll på at nødvendig dokumentasjon foreligger. Eventuelle avvik i forhold til kravene i dette dokumentet skal fremgå av kontrollskjemaet. Kontrollskjemaet skal leveres til oppdragsgiver sammen med dokumentasjon og kontrollerklæring.

- Vedlegg

- Vedlegg A: egenskaper som skal brukes på ledning i Kristiansand 2015

Egenskapsregistrering for ledning

| Egenskap | Feltnavn GeminiVA | SOSI 4.5 | Format | Enhet | Krav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekttype | VA_LINE | ..OBJTYPE | Tekst |  | Ja |
| Driftsmerking | - | ..DRIFTSMERKING | Tekst |  | Nei |
| Fagområde | FCODEGROUP | INTERNT KIV | Tekst |  | Nei |
| Nettverkstype | NETTYPE | INTERNT KIV | Tekst |  | Nei |
| Driftansvar | RESPONSIBLE | ..LEDN_DRIFTER | Tekst |  | Ja |
| Eier | OWNER | ..LEDN_EIER | Tekst |  | Ja |
| Status | STATUS | ..LEDNINGSSTATUS | Tekst |  | Ja |
| Sone | SONE | INTERNT KIV | Tekst |  | Nei |
| Material | MATERIAL | ..KONSTRUKSJONSMATERIAL | Tekst |  | Ja |
| SDR verdi | STDDIMRATION | ..VA_SDR | Desimal | xx,x | Ja |
| Ringstivhet | RINGSTIFFNESS | ..RINGSTIVHET | Tekst |  | Ja |
| Trykk klasse | NOMPRESSURE | ..TRYKK_KLASSE | Tekst | bar | Ja |
| Armering | REINFORCEMENT | ..Armering | Tekst |  | Ja |
| Inv. Beskytt. | PROTECTIN | ..VA_InnvendigBeskyttelse | Tekst |  | Ja |
| Utv. Beskytt. | PROTECTEX | ..VA_UtvendigBeskyttelse | Tekst |  | Ja |
| Skjøtemetode | JOINTTYPE | ..VA_Skjøtemetode | Tekst |  | Ja |
| Dimensjon | DIM_NOMINELL | ..DIAMETER_NOMINELL | Heltall | mm | Ja |
| Dim. Inv. | DIMIN | ..VA_IndreDiameter | Heltall | Mm | Ja |
| Dim. Utv. | DIMEX | ..VA_YtreDiameter | Heltall | mm | Ja |
| Dim. Vertikal | DIMVERTICAL | ..VA_VertikalHøyde | Heltall | mm | Ja |
| Rørform | FORM | ..VA_Ledningsform | Tekst |  | Ja |
| Driftsår | YEAR | ..DRIFTSATTÅR | Heltall | År | Ja |
| Grunnforhold | GROUNDSOURFACE | INTERNT KIV OM AKTUELT | Tekst |  | Nei |
| Masser | EXTERIORMASS | INTERNT KIV OM AKTUELT | Tekst |  | Nei |
| Kval. trasé | Q_TRS | ..KVALITET | Heltall |  | Ja |
| Kval. Egensk. | Q_ATTRIB | ..KvalitetEgenskap | Tekst |  | Ja |
| Hoyde_Ref |  | ..LedningHøydereferanse | Tekst |  | Ja |

Vanligste ledningsobjekter

| Objekttype: | Vannledning |
| --- | --- |
| Geometri: | Kurve |
| Registreringsmetode: | Enkeltpunkt i sekvens |
| Beskrivelse: | Et rør som er konstruert for å tåle væske under trykk. Kan være laget av plast eller metall. |
| Grunnrissreferanse: | Senter topp rør. Ligger det flere vannførende ledninger i samme grøft skal alle ledningene måles inn. |
| Høydereferanse: | Topp rør. |

| Objekttype: | Spillvann |
| --- | --- |
| Geometri: | Kurve |
| Registreringsmetode: | Enkeltpunkt i sekvens |
| Beskrivelse: | Et rør som er konstruert for å transportere væske, selvfall eller under trykk. Kan være laget av betong, plast eller metall. |
| Grunnrissreferanse: | For selvfall senter bunn innvendig rør. Ligger det flere ledninger i samme grøft skal alle ledningene måles inn. For rør under trykk brukes senter topp rør |
| Høydereferanse: | Selvfall: Bunn innvendig rør. Trykkrør: Topp rør |

| Objekttype: | Avløp felles ledning |
| --- | --- |
| Geometri: | Kurve |
| Registreringsmetode: | Enkeltpunkt i sekvens |
| Beskrivelse: | Et rør som er konstruert for å transportere væske, selvfall eller under trykk. Kan være laget av betong, plast eller metall. |
| Grunnrissreferanse: | For selvfall senter bunn innvendig rør. Ligger det flere ledninger i samme grøft skal alle ledningene måles inn. For rør under trykk brukes senter topp rør |
| Høydereferanse: | Selvfall: Bunn innvendig rør. Trykkrør: Topp rør |

| Objekttype: | Overvannsledning |
| --- | --- |
| Geometri: | Kurve |
| Registreringsmetode: | Enkeltpunkt i sekvens |
| Beskrivelse: | Et rør av plast, metall eller betong som er lagt med fall fra kum til resipient. |
| Grunnrissreferanse: | For selvfall senter bunn innvendig rør. Ligger det flere ledninger i samme grøft skal alle ledningene måles inn. For rør under trykk brukes senter topp rør |
| Høydereferanse: | Selvfall: Bunn innvendig rør. Trykkrør: Topp rør |

| Objekttype: | Drensledning |
| --- | --- |
| Geometri: | Kurve |
| Registreringsmetode: | Enkeltpunkt i sekvens |
| Beskrivelse: | Et rør av plast eller betong som er lagt med fall for å føre bort grunnvann. |
| Grunnrissreferanse: | Bunn rør innvendig. Alle rørledninger i en trasé skal måles inn. |
| Høydereferanse: | Bunn rør innvendig. |

Eksempel egenskaper Spillvannsledning fra Gemini VA:

Spesielle ledningsobjekt

| Objekttype: | Kulvert |
| --- | --- |
| Geometri: | Kurve |
| Registreringsmetode: | Enkeltpunkt i sekvens |
| Beskrivelse: | En nedgravd tunnel laget for gjennomføring av for eksempel vann, avløp, trafikk, tekniske installasjoner eller kombinasjoner av disse. Kulverter kan også regnes som små bruer. De fleste kulverter er relativt små konstruksjoner. |
| Grunnrissreferanse: | Senter topp. Bredde og høyde på kulverten skal oppgis og være i mm. |
| Høydereferanse: | Topp senter kulvert |

Innmåling av kulvert

Bredde og høyde måles inn og legges til objektet.

| Objekttype: | Kanal |
| --- | --- |
| Geometri: | Kurve |
| Registreringsmetode: | Enkeltpunkt i sekvens |
| Beskrivelse: | En konstruksjon av stål, betong, plast, tre eller andre materialer som brukes til framføring av rør, ledninger og lignende. |
| Grunnrissreferanse: | Senter topp. Bredde og høyde på kanal skal oppgis og være i mm. |
| Høydereferanse: | Topp |

Innmåling av kanal

Bredde og høyde måles og legges til objektet.

| Objekttype: | Tunell |
| --- | --- |
| Geometri: | Kurve |
| Registreringsmetode: | Enkeltpunkt i sekvens |
| Beskrivelse: | En konstruksjon sprengt i fjell for framføring av rør, ledninger og lignende. |
| Grunnrissreferanse: | «Senter bunn innvendig». Bredde og høyde på tunnel skal oppgis og være i mm. |
| Høydereferanse: | Bunn |

Innmåling av tunell

Bredde og høyde måles inn og legges til objektet.

| Objekttype: | Borehull/Varerør |
| --- | --- |
| Geometri: | Kurve |
| Registreringsmetode: | Enkeltpunkt i sekvens |
| Beskrivelse: | En konstruksjon sprengt i fjell for framføring av rør, ledninger og lignende. |
| Grunnrissreferanse: | «Senter bunn innvendig». Skal oppgis og være i mm. |
| Høydereferanse: | Bunn |

Innmåling av borehull/varerør

Bredde og høyde måles inn og legges til objektet.

Kodebeskrivelse for ledningsobjekt

Ledningstema (VA_LINE.FCODE)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| AF | Avløp felles |
| AFK | Avløp felles kanal |
| AFO | Avløp Felles overløpsledning |
| BS | Borehull,spillvann |
| BV | Borehull, vann |
| DR | Drensledning |
| KF | Kanal,avløp felles |
| KO | Kanal,overvann |
| OV | Overvann |
| OVF | Overvann fordrøyning |
| OVK | Overvann kanal |
| OVO | Overvann overløpsledning |
| OVP | Overvann pumpeledning |
| OVT | Overvann tunell |
| SP | Spillvann |
| SPD | Spillvann dykkerledning |
| SPO | Spillvann overløpsledning |
| SPP | Spillvann pumpeledning |
| SPS | Spillvann sugeledning |
| US | Utslippsledning |
| VF | Varerør,avløp felles |
| VL | Vannledning |
| VLI | Vann inntaksledning |
| VLP | Vann pumpeledning |
| VLT | Vann tunnel |
| VLU | Vann utspyler |
| VO | Varerør,overvann |
| VS | Varerør,spillvann |
| VV | Varerør, vann |

Det finnes standardkoder som ikke er i bruk. 
Savnes noe, ta kontakt med Ledningskartverket.

Nett type (VA_LINE.NETTYPE)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| F | Fordelingsnett |
| H | Hovednett |
| O | Overføringsnett |
| S | Stikkledn.nett |

Overføringsnett brukes bare på overføringsledninger som TIV og OIA
Hovednett er hovedstammene i nettet, som tilførselsledninger til høydebasseng og pumpeledninger.

Fordelingsnett er alle «normale ledninger» som er eller skal driftes av kommunene.

Stikkledningsnett er ledninger inn til hus og typisk private ledninger. 

Dette feltet legges inn av Ingeniørvesenet.

Driftsansvarlig (VA_LINE.RESPONSIBLE)

| Kode | Forklaring i Gemini VA | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| E | Driftsentrepenør |  |
| I | Interkommunal |  |
| K | Kommunal | Ing.vesenets VA avdeing. |
| K1 | Kommunalt, Vei | Ing.vesenets VA avdeing. |
| K3 | Kommunalt, Park |  |
| K4 | Kommunalt, Havn |  |
| K5 | Kommunalt, KE |  |
| K6 | Kommunalt, avløp |  |
| L | Andelslag |  |
| P | Bygningseier(Privat) |  |
| S | Statlig |  |
| S1 | Forsvaret |  |
| S2 | Lufthavn |  |
| S3 | Statens vegvesen |  |

Det brukes E på ledninger som på sikt skal bli Kommunale eller Interkommunale.

Eier (VA_LINE.OWNERE)

| Kode | Forklaring i Gemini VA | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| A | Annet | Denne brukes når det ikke er overtatt ennå, eller vi ikke vet eier. |
| I | Interkommunalt |  |
| K | Kommunalt | Ing.vesenets VA avdeing. |
| K1 | Kommunalt, Vei | Ing.vesenets Vei avdeling. |
| K3 | Kommunalt, Park |  |
| K4 | Kommunalt, Havn |  |
| K5 | Kommunalt, KE |  |
| K6 | Kommunalt, avløp |  |
| P | Privat |  |
| S | Statlig |  |
| S1 | Forsvaret |  |
| S2 | Lufthavn |  |
| S3 | Statens vegvesen |  |

Det brukes A Annet på ledninger som på sikt skal bli Kommunale eller Interkommunale som vi ikke har overtatt til kommunal eie ennå.

Status (VA_LINE.STATUS)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| D | Drift |
| E | Erstattet |
| EF | Erstattet fjernet |
| EN | Erstattet nedlagt |
| F | Fjernet |
| I | Ikke i bruk |
| N | Nedlagt |
| P | Prosjektert |
| R | Reserve |

Sone (VA_LINE.SONE)

Soner for både vann og avløp ligger i samme tabell.

Det er ingeniørvesenet som legger inn soner.

Avløp:

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| O01 | Avløpssone 01 Odderøya |
| O02 | Avløpssone 02 Odderøya |
| O03 | Avløpssone 03 Odderøya |
| O04 | Avløpssone 04 Odderøya |
|  | …Osv. for avløp |

Avløpssoner er stort sett bygd opp rundt overløp eller større pumpestasjoner.

Det er ingeniørvesenet som legger inn soner.

Vann:

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| T01 | Trykksone 01 vann |
| T02 | Trykksone 02 vann |
| T03 | Trykksone 03 vann |
| T04 | Trykksone 04 vann |
|  | …Osv for vann |

Soner for vann bygd opp slik at ledninger med ”likt” nominelt trykk ligger i samme sone. Sonene er bygd opp rundt pupestasjoner og høydebasseng.

Det er ingeniørvesenet som legger inn soner.

Material (VA_LINE.MATERIAL)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| AAS | Asbest sement |
| AGT | Glaserte teglrør |
| ATK | Teglstein kanal |
| BET | Betong |
| FJE | Fjell |
| GRP | Glasfiber Reinforced Polyester |
| GUP | Glassfib. arm. ume. |
| LER | Leirrør |
| MCU | Kopper |
| MGA | Galvanisert stål |
| MST | Stål |
| PE | Polyet,uspes |
| PE100 | Polyet. høy dens |
| PE32 | Polyet. lav dens |
| PE50 | Polyet. høy dens |
| PE80 | Polyet. høy dens |
| PERC | PE 100 RC (Resistance to crack) |
| PEH | Polyet. høy dens. |
| PEL | Polyet. lav dens. |
| PEM | Polyet. midd. dens. |
| PPP | Polypropylen |
| PVC | Polyvinylklorid |
| RDEL | Rørdel |
| SJ | Støpejern,uspes |
| SJG | Støpejern,grått |
| SJK | Støpejern,duktilt |
| STF | Kunstfiberstrømpe |
| STG | Glassfiberstrømpe |
| TEG | Teglstein |
| TNA | Naturstein |

Det finnes sikkert standardkoder som ikke er i bruk ennå og det kommer nye typer rør, men disse er de vi bruker pr. juli 2015. 
Savnes noen, bare ta kontakt med Ledningskartverket.

SDR verdi (Std dim ratio) (VA_LINE.STDDIMRATIO)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| 9.0 |  |
| 11.0 |  |
| 13.6 |  |
| 17.0 |  |
| 17.6 |  |
| 21.0 |  |
| 26.0 |  |

Ringstivhet (VA_LINE.RINGSTIFFNESS)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| SN4 |  |
| SN5 |  |
| SN8 |  |
| SN10 |  |
| SN16 |  |
| SN5000 | Brukes på GUP |
| SN10000 | Brukes på GUP |

Bare aktuelt på visse rørtyper.
SDR verdi brukes på nye rør.

Trykklasse (VA_LINE.NOMPRESURE)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| PN4 |  |
| PN6 |  |
| PN10 |  |
| PN12 | PN12,5 |
| PN16 |  |

Bare aktuelt på visse rørtyper.
SDR verdi brukes på nye rør.

Armering (VA_LINE.REINFORCEMNT)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| DOB | Dobbeltarmert |
| ENK | Enkeltarmert |
| GEG | Glass E-Glass |
| GLA | Glass ustesifisert |
| SFI | Stål Fiber |
| SSL | Stål Slakkarmert |
| SSP | Stål Spennarmert |
| UAR | Uarmert |

Brukes dersom vi vet armeringstype.
Spesielt aktuelt på større dimensjoner.

Innvendig beskyttelse (VA_LINE.PROTECTIN)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| ASF | Asfalt |
| EPO | Epoxy |
| MLT | Malt |
| PE | PE |
| SEH | Sementmørtel høyaluminat |
| SEP | Sementmørtel Portland |
| SES | Sementmørtel Slaggsement |
| SIA | Sink+asfalt |
| SIE | Sink+Epoxy |
| SIN | Sink |
| SIP | Sink+PE |

Utvendig beskyttelse (VA_LINE.PROTECTEX)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| ASF | Asfalt |
| EPO | Epoxy |
| ISO | Isolasjon |
| IST | Isotermrør (Elvestadrør) |
| ISV | Isolasjon og varerør |
| MLT | Malt |
| PE | PE |
| PP | Kappe |
| SEH | Sementmørtel høyaluminat |
| SEP | Sementmørtel Portland |
| SES | Sementmørtel Slaggsement |
| SIA | Sink+asfalt |
| SIE | Sink+Epoxy |
| SIP | Sink+PE |
| VAR | Varerør |

Skjøtemetode (VA_LINE.JOINTTYPE)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| BL | Blymuffe |
| BM | Boltemuffe |
| FA | Fals |
| FK | Fiberkittskjøt |
| FS | Flenseskjøt |
| GJ | Gjenget |
| IGF | Innstøpt Glidepak. fals |
| IGM | Innstøpt glidepak. muffe |
| IM | Innskyvningsmuffe |
| LI | Limskjøt |
| MM | Metallklemmemuffe |
| MUF | Muffe uspesifisert |
| MØ | Mørtel |
| SA | Støpeasfalt |
| SE | Sveis Elektromuffe |
| SM | Skrumuffe |
| SP | Sveis Speil |
| SS | Sement spekket |
| SV | Sveiseforbindelse |
| TD | Tjæredrev |
| TY | Tytonskjøt |
| TYS | Tytonskjøt - strekkfast |
| ÅP | Åpen |

Dimensjon (VA_LINE.DIM)

Det brukes innvendig diameter på betong og metall, mens det brukes utvendig dimensjon på plast. Men for å unngå misforståelse skal sosifila inneholde to linjer for dimensjon. En for innvendig dimensjon og en for utvendig dimensjon. .

Dimensjon innvendig (VA_LINE.DIMIN)

Her oppgis innvendig dimensjon

Dimensjon utvendig (VA_LINE.DIMEX)

Her oppgis utvendig dimensjon

Vertikal dimensjon (VA_LINE.DIMVERTICAL)

Brukes der rørene ikke er sirkulære, som Annet, eggform osv.

Rørform (VA_LINE.FORM)

| Kode | Forklaring i Gemini Va |
| --- | --- |
| A | Annet |
| E | Eggform |
| F | Firkant |
| R | Firkant m/renne |
| S | Sirkulær |

Anleggsår (VA_LINE.YEAR)

Anleggsår er lagt år, oppgitt med fire siffer

(Ikke produksjonsdata for rør eller overtatt til kommunal drift.)

Grunnforhold (VA_LINE.GROUNDSURFACE)

| Kode | Forklaring i Gemini Va |
| --- | --- |
| FA | Fjell, alun |
| FB | Fjell alle svovelholdige bergarter |
| FJ | Fjell |
| FS | Finsand/Silt |
| LE | Leire |
| MO | Morene |
| NN | Ukjent |
| OM | Oppfylte masser |
| SG | Sand/Grus |
| SJ | Sjø |
| TM | Torv/Myr |
| VA | Vann |
| VS | Vann, sjø |

Masser (VA_LINE.EXTERIORMASS)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| AV | Avfall |
| GM | Gravemasser |
| GR | Grus/singel |
| JO | Jord |
| MU | Mudder / Slam |
| NN | Ukjent |
| OU | Uten omfylling |
| PF | Pukk Fin |
| PG | Pukk Grov |
| PM | Pukk Middels |
| PU | Pukk |
| SA | Sand |
| SU | Subbus |
| TM | Stedlige masser |

Brukes lite.

Kvalitet trase (VA_LINE.Q_TRS)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| 0 | Ikke bestemt |
| 1 | Landmåling |
| 10 | Antatt/estimert |
| 15 | Antatt/estimert |
| 23 | Ikke innmålt |
| 7 | Dig. kart/utmål |
| 8 | Koord. målt fra kart |
| 9 | Koord. best. visuelt |

Kvalitet egenskap (VA_LINE.Q_ATTRIB)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| 11 | Anleggsfase |
| 12 | Eksisterende anlegg |
| 13 | Fra anleggskart/-tegn. |

Hoyde_Ref

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| NN1954 | Skal ikke brukes lenger |
| NN2000 | Dette skal brukes. |

Dette feltet brukes bare for å få bekreftelse på hvilken høydereferanse som er brukt.

Egenskapsregistrering for installasjonsobjekt

| Egenskap | Feltnavn GeminiVA | SOSI 4.5 | Format | Enhet | Krav |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekttype | VA_MPNT | ..OBJTYPE | Tekst |  | Ja |
| Driftsmerking | - | ..DRIFTSMERKING | Tekst |  | Nei |
| Punkttema | FCODE | ..FUNKSJON | Tekst |  | Ja |
| Type | TYPE | ..Type | Tekst |  | Ja |
| Dimensjon | DIM | ..DIAMETER | Heltall | mm | Ja |
| Eier | OWNER | ..Eiertype | Tekst |  | Ja |
| Status | STATUS | ..Status | Tekst |  | Ja |
| Driftsår | YEAR | ..DRIFTSATTÅR | Heltall | År | Ja |
| Beliggenhet | LOCATION | ..Beliggenhet | Tekst |  | KIV |
| Adkomst | ACCESSIBLE | ..Adkomst | Tekst |  | Ja |
| Kval.grunnriss | Q_XY | ..KVALITET | Heltall |  | Ja |
| Kval.høyde | Q_Z | ..KVALITET | Tekst |  | Ja |
| Kumform | OBJSHAPE | ..Kumform | Tekst |  | Ja |
| Material | MATERIAL | ..Material | Tekst |  | Ja |
| Kjegle | CONE | ..Kjegle | Tekst |  | Ja |
| Mellomdekk | MIDDLEDECK | ..Mellomdekk | Tekst |  | Ja |
| Byggemetode | BUILDSTYLE | ..Kumkonstruksjon | Tekst |  | Ja |
| Kval.egenskap | Q_ATTRIB | ..KVALITET | Heltall |  | Ja |

Vanligste installasjonsobjekt

| Objekttype: | Kum, Sluk, Rist, Sandfangskum, Steinfangskum, Overløp og Septiktank |
| --- | --- |
| Geometri: | Punkt |
| Registreringsmetode: | Enkeltpunkt |
| Beskrivelse: | Kum er et fysisk objekt som regel av stål, plast eller betong som er gravd ned i bakken, og som lager et rom. En kum inneholder alltid en eller annen form for koplinger mellom ledninger. Type kummer vi kan ha er oppgitt i kodelisten Funksjon (Kum). I kum skal det registreres om det er forekomster av: stoppkran, blindflens, brannventil eller pumpe. Bunn kum registreres med dybde i meter fra topp på kumskisser, men i egenskapene til objektet ligger ferdig utregnet høyde. |
| Grunnrissreferanse: | Senter topp kumlokk, senter bunn kum. |
| Høydereferanse: | Topp kumlokk. |

Eksempel egenskaper kum fra Gemini VA:

Spesielle installasjonsobjekt

| Objekttype: | Hydrant |
| --- | --- |
| Geometri: | Punkt |
| Registreringsmetode: | Enkeltpunkt |
| Beskrivelse: | Tilkoblingspunkt for håndtering av og bekjempelse av brann/ulykker. |
| Grunnrissreferanse: | Senter fot. |
| Høydereferanse: | Topp terreng. |

Innmåling av brannhydrant

Innmåling av brannhydrant skal være i bunn av hydrant og i senter front av konstruksjonen.

Høyde for hydrant måles og legges inn på egenskapen høyde.

| Objekttype: | Oljeutskiller |
| --- | --- |
| Geometri: | Punkt |
| Registreringsmetode: | 2 eller 3 punkt i sekvens |
| Beskrivelse: | Formålet med en oljeutskiller er å skille oljeprodukter ut fra avløpsvannet. |
| Grunnrissreferanse: | Senter topp kumlokk |
| Høydereferanse: | Topp kumlokk |

Innmåling av oljeutskiller

Oljeutskiller måles inn i topp senter kumlokk. Alle kummene skal måles inn.

| Objekttype: | Fettutskiller |
| --- | --- |
| Geometri: | Punkt |
| Registreringsmetode: | Enkeltpunkt |
| Beskrivelse: | En tank koblet til avløpsvann der vann og fett samles opp. Fett flyter opp i øverste lag og kan fjernes. Formålet med en fettutskiller er å hindre fett i å komme ut i avløpssystemet. |
| Grunnrissreferanse: | Senter topp kumlokk |
| Høydereferanse: | Topp kumlokk |

innmåling av fettutskiller

Fettutskiller måles inn i topp senter kumlokk.

Kodebeskrivelse for installasjonsobjekt

Punkttema (VA_MPNT.FCODE)

| Kode | Forklaring i Gemini VA | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| BAS | Basseng |  |
| BFD | Fordrøyningsbasseng |  |
| BRD | Brudd – pkt på ledning |  |
| BRN | Brønn |  |
| DIV | Div. ledningspkt | Brukes ved endret mat / dim på ledning mellom installasjoner. |
| FNT | Fontene |  |
| GRN | Grenpunkt |  |
| GUT | Gategutt |  |
| HP_ | Hjelpepunkt |  |
| HYD | Hydrant |  |
| INB | Bekkeinntak |  |
| INR | Bekkeinntak m/rist |  |
| INT | Inntak |  |
| KRN | Kran |  |
| KUM | Kum |  |
| LKO | Påkoblingspunkt |  |
| MKV | Målekum vann |  |
| OIL | Oljeutskiller |  |
| OPP | Oppfølgingspunkt | Bare internt Kristiansand |
| OVL | Overløp |  |
| PMK | Pumpekum |  |
| POV | Pumpestasjon(ov) |  |
| PSP | Pumpestasjon(sp) |  |
| PST | Pumpestasjon(v) |  |
| PSU | Pumpesump |  |
| ROV | Renseanlegg(ov) |  |
| RSP | Renseanlegg(sp) |  |
| RVA | Renseanlegg(v) |  |
| SAN | Sandfangskum |  |
| SEP | Septiktank |  |
| SLA | Slamavskiller |  |
| SLG | Gatesluk |  |
| SLS | Sluk m/sandfang |  |
| SLU | Sluk |  |
| TNK | Tank |  |
| TRE | Punkt på trekkerør |  |
| TRS | Trasepunkt |  |
| UTS | Utslipp |  |
| VNT | Ventil / gateboks |  |
| VPK | Ventilpunkt |  |

Type (VA_MPNT.TYPE)

| Kode | Forklaring i Gemini VA | Brukes sammen med punkttema: |
| --- | --- | --- |
| BNOD | Nødbasseng | BAS, Basseng |
| BSTR | Svingebasseng for trykkstøt | BAS, Basseng |
| DAM | Fordrøyning dam | BFD, Fordrøyningsbasseng |
| DEND | Endepunkt på ledning | DIV. ledningspunkt |
| DFOT | Fotopunkt | DIV. ledningspunkt |
| DOVG | Overgang på ledning | DIV. ledningspunkt |
| DPPT | Påslippspunkt (Tuneller etc.) | DIV. ledningspunkt |
| ISVE | Svevende over bakken | INT, Inntak |
| KDRE | Drenskum | Kum, Kum |
| KFDL | Fordelingskum | Kum, Kum |
| KINS | Inspeksjonskum | Kum, Kum |
| KKAB | Kabelkum | Kum, Kum |
| KMIN | Minikum | Kum, Kum |
| KPPK | Påslippskum | Kum, Kum |
| KSTA | Stakekum | Kum, Kum |
| KSTF | Steinfangskum | Kum, Kum |
| KTRY | Trykkum | Kum, Kum |
| OFDL | Fordelingsoverløp | OVL, Overløp |
| ONLU | Nødoverløp m/luke | Kum, Kum |
| ONPU | Nødoverløp forran pumpe | Kum, Kum |
| ORUS | Regnvann ukjent styring | Kum, Kum |
| ORVA | Regnvannsoverløp | Kum, Kum |
| PSNK | Senkbar | PMK, Pumpekum PVO, Punpestasjon(ov) PSP, Pumpestasjon(SP) PST, Pumpestasjon(VL) |
| RSDM | Sedimentering | ROV, Renseanlegg(ov) |
| SSTA | Stakesluk | SLG, Gatesluk SLS, Sluk med sandfang SLU, Sluk |
| USDF | Svevende over bakken med difusor | UTS, Utslipp |
| USVE | Svevende over bakken | UTS, Utslipp |

Eier (VA_MPNT.OWNERE)

| Kode | Forklaring i Gemini VA | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| A | Annet | Der vi vet at det ikke er kommunalt, men ikke mer. |
| I | Interkommunalt |  |
| K | Kommunalt | Ing.vesenets VA avdeing. |
| K1 | Kommunalt, Vei | Ing.vesenets Vei avdeling. |
| K3 | Kommunalt, Park |  |
| K4 | Kommunalt, Havn |  |
| K5 | Kommunalt, KE |  |
| K6 | Kommunalt, avløp | Stikkledninger til PSP |
| P | Privat |  |
| S | Statlig |  |
| S1 | Forsvaret |  |
| S2 | Lufthavn |  |
| S3 | Statens vegvesen |  |

Det brukes A Annet på punkt som vi ikke har overtatt til kommunal eie.

Status (VA_MPNT.STATUS)

| Kode | Forklaring i Gemini VA | Kommentar |
| --- | --- | --- |
| D | Drift |  |
| E | Erstattet |  |
| EF | Erstattet fjernet |  |
| EN | Erstattet nedlagt |  |
| F | Fjernet |  |
| I | Ikke i bruk |  |
| N | Nedlagt |  |
| P | Prosjektert |  |
| R | Reserve |  |

Anleggsår (VA_MPNT.YEAR)

Anleggsår er lagt / bygd år, oppgitt med fire siffer

(Ikke produksjonsdata for deler eller overtatt til kommunal drift.)

Beliggenhet (VA_MPNT.LOCATION)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| A | Annet |
| B | Bankett |
| F | Fortau |
| G | Gate/vei |
| P | Plass/gangvei |
| T | Terreng |
| U | Tuneller/gangvei/undergang |
| X | Fylt over |

Adkomst (VA_MPNT.ACCESSIBLE)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| DO | Dør |
| NG | Nedgravd |
| NT | Nedstigningstårn |
| ST | Stige |

Kvalitet grunnriss (VA_MPNT.Q_XY)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| 0 | Ikke bestemt |
| 1 | Markinnmåling |
| 2 | GPS |
| 3 | Fotogrametr.m/sign. |
| 4 | Fotogrametru/sign. |
| 5 | Grafisk, m/sign. |
| 6 | Grafisk, u/sign. |
| 7 | Dig. kart/utmål |
| 8 | Koord. målt fra kart |
| 9 | Koord. best. visuelt |
| 10 | Antatt/estimert |
| 15 | Antatt/estimert |

Kvalitet Høyde (VA_MPNT.Q_Z)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| 0 | Høyde ikke bestemt |
| 1 | Nivelement |
| 2 | Tachymetrering |
| 3 | Fotogrametr.m/sign. |
| 4 | Fotogrametru/sign. |
| 5 | GPS |
| 6 | Prosjektert |
| 9 | Interpolert |
| 24 |  |
| 25 |  |
| 30 |  |

Kumform (VA_MPNT.OBJSHAPE)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| F | Firkantet |
| R | Rund |

Kjegle (VA_MPNT.CONE)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| R | Rett kjegle |
| S | Skjev kjegle |
| U | Uten kjegle |

Mellomdekk (VA_MPNT.MIDDLEDECK)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| M | Med mellomdekk |
| U | Uten mellomdekk |

Byggemetode (VA_MPNT.BUILDSTYLE)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| B | Prefag.Betong |
| E | Prefab.PEH/PEM |
| M | Murt |
| P | Prefabr.Uspesifisert |
| S | Støpt |
| V | Prefab.PVC |
| W | PP polypropylen |

Kvalitet egenskap (VA_MPNT.Q_ATTRIB)

| Kode | Forklaring i Gemini VA |
| --- | --- |
| 11 | Anleggsfasen |
| 12 | Eksisterende anlegg |
| 13 | Fra anleggskart/-tekn. |
| 21 | Anlegg fra kart |

- Vedlegg B: Mal for kumkort

| Kumkort |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumnr. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosjektnavn |  |  |  |  | Anleggsted |  |  |  |  |  | Dato |  |  | Registrert av |  |  |
| Kumskisse. Hver ledning og hvert utstyr skal nummereres og beskrives nedenfor. N Fra/til punkt skal påføres hver ledning. Se veiledning. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kumdata (Se veiledning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kumform |  | Kumbredde |  |  |  |  | Kjegle |  |  | Byggemetode |  |  | Stige |  |  | Drenering |
| Utstyr (Se veiledning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Type |  |  | Dimensjon |  |  |  | Annen beskrivelse (merke, venstrelukket, lukket stilling, osv.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ledninger (Se veiledning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tema |  | Dimensjon |  |  | Material |  |  | Trykkl./ Ringst. |  |  | Prod. standard |  |  | Annen beskrivelse |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Vedlegg C: Symbol for utstyr i kum

| Utstyr | Symbol | Utstyr | Symbol |
| --- | --- | --- | --- |
| Ledning |  | Mengdemåler |  |
| Blindflens vertikal |  | Trykkmåler |  |
| Blindflens horisontal |  | Reduksjonsventil |  |
| Brannventil |  | Kran (stoppekran) |  |
| Brannventil m/ stengeventil |  | Lufteventil |  |
| Stengeventil |  | Ledningslokk |  |
| Pumpe |  | Utviser |  |
| Overgang |  | Utviser m/ stengeventil |  |
| Terskel (overløp) |  |  |  |

- Vedlegg D: Eksempel på utfylt kumkort vannkum

| Kumkort |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumnr. VK6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosjektnavn Vik – Åsen Etappe 2 |  |  |  |  | Anleggsted Grenda |  |  |  |  |  | Dato 24.12.06 |  |  | Registrert av Per Pedersen |  |  |
| Kumskisse. Hver ledning og hvert utstyr skal nummereres og beskrives nedenfor. N Fra/til punkt skal påføres hver ledning. Se veiledning. 1 Til hydrant HY3 2 Til VK7 3 Til VK5 4 Til OV21 5 Til Gnr/Bnr 56/476 1 2 3 4 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kumdata (Se veiledning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kumform R |  | Kumbredde 1600 |  |  |  |  | Kjegle U |  |  | Byggemetode B |  |  | Stige Ja |  |  | Drenering L |
| Utstyr (Se veiledning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Type |  |  | Dimensjon |  |  |  | Annen beskrivelse (merke, venstrelukket, lukket stilling, osv.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SVA |  |  | 150 |  |  |  | PN10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | OG |  |  | 150/100 |  |  |  | PN10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BVA |  |  | 100 |  |  |  | PN10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | BL |  |  | 150 |  |  |  | PN10 Anboring av 32mm i senter blindflens |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | KRA |  |  | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ledninger (Se veiledning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tema |  | Dimensjon |  |  | Material |  |  | Trykkl./ Ringst. |  |  | Prod. standard |  |  | Annen beskrivelse |  |
| 1 | VL |  | 110 |  |  | PVC |  |  | PN10 |  |  | NSEN1452 |  |  | SDR17 |  |
| 2 | VL |  | 150 |  |  | SJK |  |  | PN10 |  |  | NSEN545 |  |  | K10 |  |
| 3 | VL |  | 150 |  |  | SJK |  |  | PN10 |  |  | NSEN545 |  |  | K10 |  |
| 4 | OV |  | 110 |  |  | PVC |  |  | SN6 |  |  | NS3624 |  |  | SDR11 |  |
| 5 | VL |  | 32 |  |  | PE80 |  |  | PN10 |  |  | NS3623 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Vedlegg E: Eksempel på utfylt kumkort avløpskum

| Kumkort |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kumnr. SP26 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Prosjektnavn Vik – Åsen Etappe 2 |  |  |  |  | Anleggsted Grenda |  |  |  |  |  | Dato 24.12.06 |  |  | Registrert av Per Pedersen |  |  |
| Kumskisse. Hver ledning og hvert utstyr skal nummereres og beskrives nedenfor. N Fra/til punkt skal påføres hver ledning. Se veiledning. 1 Fra SP25 2 Fra Gnr/bnr 3 Til SP27 Ikke i bruk (terset) 56/326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kumdata (Se veiledning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kumform R |  | Kumbredde 1000 |  |  |  |  | Kjegle S |  |  | Byggemetode B |  |  | Stige Nei |  |  | Drenering |
| Utstyr (Se veiledning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Type |  |  | Dimensjon |  |  |  | Annen beskrivelse (merke, venstrelukket, lukket stilling, osv.) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ledninger (Se veiledning) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tema |  | Dimensjon |  |  | Material |  |  | Trykkl./ Ringst. |  |  | Prod. standard |  |  | Annen beskrivelse |  |
| 1 | SP |  | 150 |  |  | BET |  |  |  |  |  | NS3121 |  |  | Innstøpt glidepakning |  |
| 2 | SP |  | 110 |  |  | PVC |  |  | SN8 |  |  | NS3624 |  |  | SDR11 |  |
| 3 | SP |  | 150 |  |  | BET |  |  |  |  |  | NS3121 |  |  | Innstøpt glidepakning |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Vedlegg F: Kontrollskjema for innmåling og dokumentasjon

Dette skjemaet skal fylles ut av utfører og leveres sammen med dokumentasjonen og kontrollerklæring.

Kontrollskjema for innmåling og dokumentasjon

| Prosjekt | Prosjektnavn |
| --- | --- |
|  | Beskrivelse |

| Eiendom/ byggested | Adresse |  | Postnr | Poststed |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Gnr | Bnr | Festenr |  | Seksjonsnr |

| Utfører av innmåling og dok. | Foretak |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Adresse | Postnr | Poststed |  |
|  | Kontaktperson | Telefon |  | Mobil |

| Innmåling og dok. | Følgende dokumentasjon foreligger (kryss av i venstre kolonne): Innmålingsdata; Koordinatsys.; Filformat. Oversiktskart; Målestokk. Kumkort; Antall; Filformat. Digitale bilder; Antall; Filformat. Merknader (bruk evt. eget ark). |
| --- | --- |

| Underskrift | Innmåling og dokumentasjon er utført i henhold til ”Krav til innmåling og dokumentasjon av VA-ledningsnett”. Eventuelle avvik fremgår av dette kontrollskjema. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dato | Utførers underskrift | Blokkbokstaver |